فصل اول

مقدمه

1-1- مقدمه

با توجه به تحقیقات شورای تجارت جهانی توسعه پایدار  (WBCSD)و ابتکارهای پایایی سیمان (CSI)  ، بتن دومین ماده پرمصرف در جهان بعد از آب بوده و در دهه اخیر روش اجرای جدید بتن در کارهای مختلف به خصوص در صنعت سدسازی پیشرفت فراوانی داشته است. از این ‌رو موردتوجه دست‌اندرکاران این صنعت و مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی قرار گرفته است (Santhakumar, 2006; Meyer, 2005).

ایران به عنوان یک منطقه خشک و نیمه‌خشک با توزیع نامتوازن از آب‌های سطحی، طبقه بنده شده که منجر به محدودیت در مصرف بهینه آب گردیده است (Davan and Famouri, 1964). آب یک نیاز حیاتی در بخش‌های صنعتی، شهری، روستایی و کشاورزی بوده و حفاظت از آب و جلوگیری از هدرروی آن به عنوان یکی از موضوعات بنیادین در نظر گرفته شده است و فعالیت‌ها و پروژه‌های آبی بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. از جمله بناهای آبی مهم، سدهای خاکی و بتنی می‌باشند (عازمی، 1393).

با توجه به اینکه سدها به‌ندرت در زمین‌های کاملاً غیرقابل نفوذ ساخته می‌شوند؛ ممکن است مقداری آب از زیر سد جریان یابد (Alvarz, et al., 1982). به‌ ‌منظور کنترل تراوش و مهار زهاب در زیر سدها، روش‌هایی مانند قطع شبکه جریان زهاب و یا کاهش دادن آن با استفاده از دیوار آب‌بند کامل و یا کاهش مقدار زهاب با ایجاد یک پرده آب‌بند نیمه نفوذی قائم مورداستفاده قرار می‌گیرد (Ryan, 1985).

دیوار در ساده‌ترین شکل ساختاری‌اش یک دیافراگم سخت است؛ درنتیجه تغییر شکل سد با افزایش سطح ذخیره و مخزن یا فعالیت‌های لرزه‌ای می‌تواند باعث شکست آن شود که به‌طور وسیع کارایی جریان را در دیواره آب‌بند کاهش می‌دهد و امنیت سد را به خطر می‌اندازد. بنابراين بايستي مصالحي در ساخت اين المان مورداستفاده قرار گيرد كه بتوانند تغيير شکل‌های متناسب با تغيير شکل‌های ایجادشده داشته باشند (سروش و مجتهدی،1381).

چنانچه از بتن نرمال براي ساخت المان آب‌بند بهره گرفته شود به علت صلبيت اين بتن با تغيير شكل سد خاكي و پي آن تخريب ديوار آب‌بند در پي آن رخ می‌دهد. بنابراين بايستي مصالحي در ساخت اين المان مورد استفاده قرار گيرد كه بتواند تغيير شکل‌های متناسب با تغيير شکل‌های ایجادشده داشته باشد. در انتخاب چنان مصالحي بايد توجه داشت كه محصول حاصله علاوه بر آنكه لازم است نفوذناپذيري و مقاومت لازم را تأمین كند، سختي متناسب با محل ساخت نيز داشته باشد. قابل‌قبول بودن سازش پذیری كرنش ديوار و خاک اطراف باعث می‌گردد كه اضافه تنشي بر روي ديوار به وجود نيايد و همچنين اجازه می‌دهد كه بتن و خاك اطراف باهم و بدون جدايشي با يكديگر عمل نمايند (سروش و مجتهدی، 1381).

از طرفی استفاده از بتن معمولی با مدول الاستیسیته بالا در مقایسه با مواد دیگر که در مجاورت طرح یافت می‌شوند، ممکن است سبب مشکلاتی مانند شکنندگی دیوار آب‌بند به علت تنش دینامیکی گردد (Pashazadeh and Chekaniazar, 2011). مهندسین در پاسخ به این معضل، بتن پلاستیک را که دارای ویژگی‌های تغییر شکل‌پذیری شبیه به سدهای خاکی بود، جهت ساخت دیوار آب‌بند مورد استفاده قرار دادند. بتن پلاستیک شامل سنگ دانه، سیمان، آب و مخلوط رس با یک نسبت آب به سیمان بالا برای تولید یک ماده شکل‌پذیر است. عاملي كه باعث بروز خصوصيات متفاوت از بتن معمول در بتن پلاستيك می‌شود حضور رس بنتونيت در اين بتن است (ICOLD, 1995).

بیش از 20 سال است که روش اختلاط سیمان و بنتونیت با عنوان بتن پلاستیک به‌طور گسترده در اروپا، آمریکای شمالی و برخی از کشورهای آسیایی از جمله ژاپن رایج شده است. البته به علت گران بودن سیمان و بنتونیت و وفور نسبی مصالح دانه‌ای در اغلب ساختگاه‌ها و نیز نقش مهم مصالح دانه‌ای در بالا بردن مقاومت و دوام بتن پلاستیکی، غالباً از اختلاط سیمان، بنتونیت و مصالح دانه‌ای استفاده می‌گردد (کرباسی و نادری، ۱۳۹0).

بنتونیت موجود در بتن باعث می‌شود که بتن پلاستیک شکل‌پذیری بیشتری از خود نشان دهد. همچنین وجود بنتونیت باعث می‌شود که نفوذپذیری بتن افزایش یابد. حضور رس منجر به کاهش مقاومت فشاری بتن پلاستیک نیز می‌شود. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که افزایش مقاومت همراه با کاهش شکل‌پذیری بتن خواهد بود که مطلوب نیست (REMR, 1992).

بنابراین معرفی مصالح جدید به عنوان رس بتن پلاستیک می‌تواند در جهت تولید بتن‌های اقتصادی‌تر و با کیفیت بهتر کمک شایانی بنماید ( عازمی، 1393). همچنین با این تحقیق، کیفیت رس‌ سپیولایت در بتن پلاستیک بررسی خواهد شد که می‌تواند نقاط ضعف و محاسن این رس را به عنوان جایگزینی برای بنتونیت و سیمان در بتن پلاستیک نشان دهد.

مقاومت فشاری، کششی، مدول الاستیسیته و اسلامپ از مهم‌ترین پارامترهای کنترل کیفیت بتن پلاستیک می‌باشند. خواص مواد تشکیل‌دهنده بتن،  نسبت‌های اختلاط، مدت زمان عمل‌آوری و حتی هندسه نمونه‌های ساخته شده برای انجام آزمایش‌های مقاومت فشاری و کششی دو نیم شدگی از عوامل تأثیرگذار بر پارامترهای فوق می‌باشند.

با توجه به این که معمولاً در محل کارگاه‌های سدسازی و در حین ساخت بتن پلاستیک نیاز به تجهیزات و نیروهای متخصص جهت انجام آزمایش بر روی نمونه‌های اخذشده از میکسرهای مختلف است، اما این فرآیند به علت شرایط خاص در محل کارگاه از جمله مشکلات ساخت و نگهداری تعداد زیادی نمونه بتنی و عمل‌آوری آن‌ها و ضرورت آگاهی سریع‌تر از مقاومت نمونه‌ها جهت اصلاح نسبت‌های به‌کاررفته و آغاز سریع‌تر عملیات اجرا، با دشواری، صرف زمان و هزینه قابل توجه‌ای همراه است. لذا داشتن تخمین نسبتاً دقیق و جامع ( در محدوده اطمینان موردنظر) از میزان مقاومت فشاری بتن پلاستیک، ابزار مناسبی را برای تصمیم‌گیری کارشناسانه در اختیار قرار می‌دهد ( جعفرزاده و همکاران، 1389).

از مقاومت فشاری به عنوان معیاری برای تولید بتن استفاده می‌شود و با توجه به این‌که نتایج مقاومت فشاری، عمدتاً 28 روز پس از ساخت بتن و انجام بتن‌ریزی به دست می‌آید، اگر نتایج حاصل، مقاومت موردنظر را تأمین نکنند، دیگر زمان چندانی برای بهبود آن باقی نخواهد ماند؛ بنابراین بهتر است تا بتوان مقاومت فشاری بتن را پیش از بتن‌ریزی پیش‌بینی کرد (Kim and Kim, 2002).

معمولاً تعیین طرح اختلاط بتن با توجه به آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها، خصوصیات و تجارب گذشته انجام می‌شود. شرکت‌های تهیه و توزیع مخلوط‌های بتنی از مجموعه داده‌های مختلفی که عمدتاً بر اساس سعی و خطا به‌دست‌آمده برای تعیین طرح اختلاط بتن استفاده می‌کنند؛ بنابراین تهیه‌ی مدلی برای تعیین مقاومت فشاری متناظر با طرح اختلاط بتن و بر اساس مجموعه داده‌های موجود و به ‌منظور جلوگیری و کاستن از آزمایش‌های پرهزینه لازم است (Tesfamariam and Najjaran, 2007). از طرفی با توجه به پیچیدگی، هزینه‌بر بودن و وقت‌گیری انجام آزمایش تعیین مقاومت کششی، بسیاری از محققان علاقه‌مند به پیش‌بینی ارزش این پارامتر به شیوه‌ای ساده اما دقیق‌اند (Behnood, et al., 2015).

علاوه بر این، تعیین میزان تغییر شکل موردنیاز بتن، تجزیه و تحلیل‌های لرزه‌ای، محاسبات رانش، کاهش میزان خاصیت الاستیک بتن هنگام اجرای بتن‌های پیش تنیده و کاهش میزان خزش، از جمله موارد پراهمیت کاربرد مدول الاستیسیته به شمار می‌آیند (Gardoni et al., 2009)؛ اما مدت زمان انجام آزمایش تعیین مدول الاستیسیته نمونه‌های بتنی و پیچیده بودن آن، نیاز به وجود مدلی جهت پیش‌بینی مقدار این پارامتر را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که بتن پلاستیک باید کارایی و روانی بالایی داشته باشد تا بتن تازه‌ای که از طریق لوله ترمی  وارد ترانشه‌ی حفاری می‌شود، به ‌راحتی بتواند در داخل بتنی که قبلاً ریخته شده است، جریان پیدا کرده و آن را توسط فشار و حرکت خود به بالا براند (Maghrebi et al., 2011). آزمایش اسلامپ مطابق با استاندارد ASTM C143 برای کنترل کارایی بتن انجام می‌گیرد. برای هر نوع بتن و هر کاربردی مقدار اسلامپ خاصی توصیه ‌شده است. برای بتن‌هایی مثل بتن پلاستیک که به‌ صورت ترمی ریخته می‌شوند مقدار اسلامپ نباید از 5/17 سانتی‌متر کمتر باشد (Xanthakos, 1979).

علاوه بر این بررسی عوامل تأثیرگذار بر پدیده جوشش آب هنگام اجرای دیوار آب‌بند سد کرخه نشان داد که کاهش میزان آب در طرح اختلاط بتن (کاهش اسلامپ) و خصوصاً کاهش آب آزادی که هنگام تولید بتن پلاستیک درون جام بچینگ  به آن اضافه می‌شود، در تقلیل این پدیده بسیار مؤثر واقع خواهد شد ( ملک محمودی و خان محمدی، 1377). تاکنون تحقیقات بسیاری در رابطه با ساخت مدل‌های پیش‌بینی جهت دستیابی به میزان اسلامپ بتن‌های مختلف صورت گرفته است، اما با وجود اهمیت بسیار زیاد تعیین مقدار اسلامپ در بتن‌های پلاستیک، همچنان نبود مطالعه‌ای در این زمینه به چشم می‌خورد.

داده‌کاوی، یک فرآیند تحلیلی است که به جستجوی الگوهای سازگار میان داده‌ها، کشف روابط سیستماتیک بین متغیرها و اعتبار بخشیدن به الگوهای کشف‌شده با مجموعه جدیدی از داده‌ها می‌پردازد. داده‌کاوی اغلب ترکیبی از آمار، هوش مصنوعی و تحقیقات داده محور است.

امروزه در جوامع تجاری و تحقیقاتی، استفاده از توابع اصلی داده‌کاوی مانند خلاصه‌سازی، جمع‌بندی، طبقه‌بندی، پیش‌بینی و دسته‌بندی، بسیار گسترش ‌یافته است (Zhou, 2003). داده‌کاوی در واقع بررسی مجموعه داده‌ها جهت دستیابی به الگوهای پنهانی‌ای است که شامل اطلاعات خاصی جهت کمک به ‌پیش‌بینی می‌باشد و شناسایی آن‌ها برای انسان بسیار دشوار است (Hoffmann and Apostolakis, 2003).

استفاده از داده‌کاوی به عنوان روشی جهت پیش‌بینی پارامترهای مقاومتی و کارایی بتن پلاستیک از جمله موضوعاتی است که با توجه به بررسی پیشینه تحقیق، تقریباً هنوز دست‌نخورده باقی‌مانده و با انجام این مطالعه می‌توان به شناخت بهتری از قدرت پیش‌بینی مدل‌های مختلف داده‌کاوی در حوزه‌های مختلف از جمله بتن پلاستیک و قدرت تعمیم آن برای داده‌های جدید دست یافت.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

2-1- رس‌ها و کاربرد آن‌ها

دو نوع تعریف براي خاك رس بر اساس خصوصیات ژئوتکنیکی و یا کانی‌شناسی می‌توان ارائه کرد. از لحاظ ژئوتکنیکی به ذرات کوچک‌تر از 002/0 میلی‌متر، و از لحاظ کانی‌شناسی به زنجیرهایي از ترکیبات آلومینا و سیلیکای مشخص که به یکدیگر پیوند خورده‌اند، رس گفته می‌شود؛ در این تعریف، از لحاظ اندازه ذرات، محدودیتی در نظر گرفته نشده است. به بیان دیگر طبق دو تعریف فوق ممکن است ذرات کوچک‌تر از002/0 میلی‌متر، از لحاظ کانی‌شناسی به عنوان رس شناخته نشوند و یا به خاکی از لحاظ کانی‌شناسی رس اطلاق شود که داراي اندازه ذرات بزرگ‌تر از 002/0 میلی‌متر باشند (Yazici, 2004).

رس‌ها ذراتی معدنی بوده که وقتی با مقدار معینی آب مخلوط می‌شوند، حالت خمیری پیدا می‌کنند (Grim, 1953). رس‌ها غالباً پوسته‌ای شکل و میکروسکپی بوده و دارای ذرات میکایی بسیار ریز، کانی‌های رسی و دیگر کانی‌ها هستند.

کانی‌های رسی  کمپلکس‌های سیلیکات آلومینیم بوده و دارای دو واحد اساسی هستند:

- چهاروجهی سیلیکا (سیلیکا تترا هدرون)

- هشت‌وجهی آلومینا (آلومینا اکتا هدرون)

هر واحد تترا هدرون دارای چهار اتم اکسیژن است که یک اتم سیلیکون را احاطه کرده‌اند. ترکیب واحدهای سیلیکا تترا هدرال با هم یک ورق سیلیکا را ایجاد می‌کند. تتراهدرال‌های مجاور در سه اتم اکسیژنی که در قاعده هر تترا هدرون وجود دارند، سهیم هستند. واحدهای اکتا هدرال دارای شش هیدروکسیل هستند که در اطراف یک اتم آلومینیم می‌باشند. ترکیب واحدهای هیدروکسیل آلومینیم اکتا هدرال یک ورق اکتا هدرال را می‌سازد که ورق گیبسیت نامیده می‌شود. بعضی اوقات منیزیم به جای اتم آلومنیم در واحد اکتاهدرال قرار می‌گیرد که در این حالت ورق اکتا هدرال، ورق بروسیت نامیده می‌شود. در ورق سیلیکا، هر اتم سیلیکون با ظرفیت مثبت چهار با چهار اتم اکسیژن و ظرفیت کل منفی هشت متصل و مرتبط است. ولی هر اتم اکسیژن در قاعده تتراهدرون با دو اتم سیلیکون نیز متصل است. این بدان معناست که اتم اکسیژن فوقانی در هر واحد تترا هدرال دارای ظرفیت منفی است که باید خنثی شود. وقتی ورق سیلیکا بر روی ورق اکتا هدرال قرار بگیرد، اتم‌های اکسیژن برای تکمیل ظرفیت، هیدروکسیل‌ها را جابه‌جا می‌نمایند و به جای آن‌ها می‌نشینند (طاحونی، 1387).

خاک رس از مهم‌ترین و قدرتمندترین مواد موجود در طبیعت محسوب می‌شود که از خواص بی‌شماری برخوردار هستند که همین خاصیت توجیهی برای کاربرد فراوان آن در مشاغل صنعتی محسوب می‌شود. خواصی مانند ریزدانه بودن، جذب آب و تورم، روانگرایی، خاصیت خمیری، و انقباض در حالت خشک از ویژگی‌های مهم رس‌ها هستند (Meyer, 1934; Grim, 1939) که با توجه به مقدار مصرفی و محل استفاده این ویژگی‌ها می‌تواند در جهت بهبود و تقویت خواص مهندسی استفاده شود و یا خسارت و مشکلات جبران‌ناپذیری را به وجود آورند. این ماده، به عنوان یک ماده خام، در بسیاری از بخش‌های صنعتی به ویژه صنعت راه و ساختمان، چاه‌های نفت، صنایع شیمیایی، سرامیک سفید، صنعت دارو، غذا، لوازم آرایشی، فیلترهای مخصوص برای پلیمر و غیره کاربرد دارد (Murray, 2007; Silva and Ferreira, 2008). از موارد کاربرد رس در مهندسی عمران می‌توان به زیرسازی جاده‌ها، محل‌های مسکونی و تفریحی، پی سازه‌های بزرگ، ساخت دیوار حائل (دیوار نگه‌دارنده، دیواره سدهای ساحلی)، حمل و دفن زباله ها و پسماندها، پایداری شیب، ایجاد سدهای خاکی و هسته سدها اشاره نمود (Mehdi, 2014; Meyer, 1934).

خاک رس به علت داشتن خصوصیات تورم، نفوذپذیری کم و وفور آن در طبیعت همواره در ساخت سازه‌های هیدرولیکی سبک و سنگین مورد توجه بوده است. از رس‌ها در ساخت جزء آّب‌بند سدها که هسته سد خاکی، دیوارهای آب‌بند، پرده تزریق و کف‌پوش‌های رسی می‌باشد و همچنین ساخت سازه‌های هیدرولیکی سبک مانند پوشش کانال‌ها استفاده می‌شود (طاهرشمسی و همکاران، 1388).

به طور کلی رس‌ها به دو رده اصلي يعني رس‌هاي متورق و رشته‌اي شكل تقسيم مي‌شوند. رس‌هاي متورق فاصله، شبكه‌ي تقريباً ثابتي دارند و در ساختمان آن‌ها طبقات چهار وجهي سيليس و هشت‌وجهی آلومين با نظم معيني بدون ايجاد فضاي خالي تكرار مي‌شود. در حالی که در رس‌هاي رشته‌اي طبقات چهار وجهي سيليس و هشت‌وجهی آلومين با نظم خاصي كنار هم نبوده و بدين سبب فضاي خالي در شبكه بلوري آن‌ها ايجاد شده ‌است. رس‌های متورق شامل خانواده کائولینایت، اسمکتایت، ایلایت، ورمیکولایت، و کلرایت و رس‌های رشته‌ای شامل پالیگورسکایت و سپیولایت می‌باشند (موسوی حرمی، 1377). خصوصیات کلی رس‌های مورداستفاده در پژوهش، در زیر به ‌اختصار آورده شده است.

2-1-1-	رس بنتونیت

بنتونیت رسی با خواص خمیری و تورم بالا از گروه اسمکتایت‌ها با کانی اصلی مونت موریلونیت می‌باشد. بنتونیت در اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به طوری که به آن‌ها رس هزار کاره لقب داده‌اند (کیانوش، 1391).

بنتونیت به عنوان یک خاک رسی تورم پذیر با خاصیت خمیری زیاد به صورت گسترده برای اهداف و مقاصد گوناگون مانند استفاده به عنوان گل حفاری، مخلوط خاکی به عنوان مصالح در ساخت‌وساز، تزریق در ساخت محصورکننده‌های نشت شیرابه، و به عنوان درزگیر در نصب پیزومترها کاربرد دارد (Temujin, 2006). اين خواص ناشی از ساختار لایه‌ای کانی‌های رسی تشکیل‌دهنده آن‌هاست، که شامل لایه‌های اکتاهدرال آلومينا و تتراهدرال سيليکا می‌باشد.

تجمع برخی کاتیون‌ها مانند کلسيم، سديم و پتاسيم در بين لایه‌ها، که طی زمان، جهت خنثی‌سازی بار منفی ایجادشده در اثر جانشينی ايزومورفی عناصر  Fe, Mg بجای Al در لايه اکتاهدرال و Al بجای Si در لايه تتراهدرال به وقوع می‌پیوندد، منجر به خاصيت تبادل کاتيونی اين دسته از مواد معدنی می‌شود. کانی‌های رسی اصلی بنتونيت‌ها که خواص سطحی مشاهده‌شده بيشتر به آن‌ها مربوط می‌شود، عمدتاً از گروه مونت موريلونيت است که شامل لایه‌های اکتاهدرال آلومينا در ميان لایه‌های تتراهدرال سيليکا می‌باشد (شکل ‏2-1) (Wilson, 1999) .

خاک‌های بنتونيت (سفيد مايل به خاکستري يا سبز) نقاط مختلف جغرافيايي، داراي ناخالصی‌های متفاوتي هستند ولي ساختار اصلي آن‌ها از مونت موريلونيت است. بنتونيت‌ها را بر اساس عنصر غالب ساختمانشان (از قبیل پتاسيم، سديم، کلسيم و آلومينيم) نام‌گذاری می‌کنند، ولي در صنعت به دو نوع کلسیمی و سدیمی مشهور هستند. نوع سدیمی آن خاصیت جذب آب و پراکندگی بیشتری نسبت به کلسیمی دارد و تحت شرايطي می‌توان بنتونيت کلسيمی را در نتيجه تبادل يوني به بنتونيت سديمی تبديل کرد (Onal, 2006).

2-1-2- رس سپیولایت

کاني سپيولايت از کاني‌هاي فراوان در مناطق خشک (نزولات کمتر از 400 میلی‌متر در سال) دنيا است و بیش‌ترین فراواني حضور اين کاني در عرض‌های جغرافيايي 30 تا 40 درجه در نیمکره‌های شمالي و جنوبي ديده می‌شود (Akbulut and Kadir, 2003; Singer et al., 1995; Yalcin and Bozkava, 1995). کانی سپیولایت به طور عمده در محیط‌های شور با pH قلیایی و فعالیت زیاد سیلیسیم ولی فعالیت بسیار کم آلومنیم تشکیل می‌شود (Singer, 1989). به دليل ویژگی‌های ساختاري، کاني سپيوليت ویژگی‌های منحصربه‌فردی داشته که از آن جمله می‌توان به تخلخل و سطح ويژه زياد، جذب‌کنندگی قوی و ویژگی‌های رئولوژيکي  خاص اين کاني اشاره کرد ( حجتی و خادمی، 1392). فرمول ساختماني ایده آل اين کاني که از کانی‌های سیلیکاتی ‌تری اکتاهدرل و آبدار است، به صورت Mg8Si12O30(OH)4(H2O)4.8H2O  می‌باشد (Galan, 1996). هر واحد ساختمانی در این کانی از دو صفحه چهاروجهی در اطراف یک صفحه هشت‌وجهی (غنی از منیزیم) در مرکز تشکیل شده است (شکل ‏2 2). جایگزینی هم شکل سلیسیم به وسیله یون‌های آلومنیم در لایه‌های چهاروجهی این کانی، با ایجاد بار منفی مکان‌های مناسبی را برای جذب کاتیون‌ها به وجود می‌آورد (حجتی و خادمی،1392).  همچنین به دلیل ناپیوستگی صفحات سیلیکاتی بیرونی تعداد قابل‌توجه‌ای گروه‌های عامل سیلانول (Si-OH) در سطح این کانی دیده می‌شود (Galan, 1996). سپيوليت همچنین از کانی‌های مهم صنعتي است. از مهم‌ترین استفاده‌های اين کاني می‌توان به تهيه گل‌های حفاري، رنگ‌ها، شوینده‌های مايع، چسب‌ها، مواد براق‌کننده اتومبيل، لوازم آرايشي و بهداشتي، جاذبه‌ای كف ساختمان و مواد تمیزکننده آلودگی‌های نفتي اشاره کرد (Galan, 1996; Murray, 2007).

2-2- سد و دیوار آب‌بند

افزايش جمعیت كره خاكي از يك طرف و محدوديت منابع آب از طرف ديگر، انسان‌ها را وادار به تفكر و انديشه كرد كه از اين نعمت آسماني حداكثر استفاده را ببرند. لذا جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحي و زيرزمیني براي مصرف انساني به روش‌های مختلف ابداع شد. يكي از مهم‌ترین دستاوردهاي بشر، فن احداث سدسازي و هدايت آن به منظور استفاده بهینه از آب‌های سطحي بوده که از ديرباز آغاز گرديده و با توسعه شهرها و اجتماعات بشري تكوين يافته است.

2-3- بتن پلاستیک و نقش آن در پرده آّب‌بند

از آنجا که دیوار در ساده‌ترین شکل ساختاری آن یک دیافراگم سفت و سخت است، تغییر شکل سد و خاک‌ریز خاکی به دلیل افزایش سطح مخزن و یا فعالیت‌های لرزه‌ای می‌تواند باعث پارگی آن شود که تا حد زیادی کاهش بازده جریان دیوار آب‌بند و به خطر انداختن ایمنی سد را به دنبال دارد. در پاسخ به این معضل، مهندسین سد از بتن پلاستیک که دارای ویژگی‌های تغییر شکل شبیه به سد خاکی می‌باشد، برای ساخت دیوار آب‌بند استفاده کردند (Kahl et al., 1991).

2-4- مروری بر تحقیقات مبتنی بر داده‌کاوی

2-4-1- مدل‌های پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن

در دهه اخیر روش‌های مختلف داده‌کاوی در حوزه‌های مختلف مهندسی عمران، به ویژه پیش‌بینی مقاومت فشاری انواع مختلف بتن توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است.

بهانجا و سرگوپتا  (2002) در تحقیقی با استفاده از داده‌های آماری، مدلی را برای پیش‌بینی مقاومت فشاری 28 روزه بتن‌های حاوی دوده سیلیسی ارائه دادند. آن‌ها برای این کار از 300 داده‌ی حاصل از 26 طرح اختلاط مختلف استفاده کردند. یه و لی اِن  (2009) از روش درختی با عملکرد ژنتیکی  برای ساخت مدل پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن‌های با عملکرد بالا  استفاده نمودند.

زاین و عبد  (2009) برای پیش‌بینی مقاومت فشاری 3، 7، 14، 28 و 91 روزه‌ی بتن‌های HPC  از روش رگرسیون چندگانه  استفاده کردند. ضریب همبستگی آن‌ها برای هر مقاومت 99/99 درصد بود. چو  و همکاران (2010) برای ساخت مدل پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن‌های HPC حاوی مصالح کامپوزیتی از روش‌های مختلف داده کاوی استفاده نمودند. درنهایت دو مدل یادگیری ماشین شامل شبکه‌های عصبی مصنوعی و بردار ماشین پشتیبان، یک مدل آماری شامل رگرسیون چندگانه و دو مدل طبقه‌بندی شامل مدل درختی افزایشی رگرسیونی  و مدل درختی رگرسیونی بگینگ  توسط آن‌ها ارائه گردید.

2-4-2- مدل‌های پیش‌بینی مقاومت کششی بتن

تعیین مقاومت کششی بتن نیازمند انجام آزمایش‌های وقت‌گیر و آزمایشگاه‌های مجهز به ابزارهای مربوط به تعیین این پارامتر است. معمولاً محققان بسیاری با به دست آوردن روابط همبستگی میان دیگر پارامترهای مقاومتی بتن مانند مقاومت فشاری، به پیش‌بینی این پارامتر با روش‌هایی غیر از روش‌های آزمایشگاهی می‌پردازند (Zain et al., 2012). با این حال، وجود مدل‌هایی ساده و دقیق که بتواند پارامترهای مختلفی را در تعیین مقاومت کششی بتن دخیل کند، مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. ساخت مدل‌های پیش‌بینی با استفاده از روش‌های پرکاربرد داده کاوی، از جمله تحقیقاتی که امروزه توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است.

اِلدین و سنوسی  (1994) برای پیش‌بینی مقاومت کششی بتن‌های لاستیکی از شبکه‌های عصبی استفاده نمودند. اختلاف نتایج واقعی و پیش‌بینی‌شده در تحقیق او 2/9 درصد بود. توپکو و سارادمیر ( 2008) برای ساخت مدل پیش‌بینی مقاومت کششی دو نیم شدگی 3، 7، 14، 28، 56 و 90 روزه‌ی بتن‌های با مصالح بازیافتی حاوی دوده سیلیسی، از دو روش شبکه‌های عصبی مصنوعی و منطق فازی بهره بردند.

2-4-3- مدل‌های پیش‌بینی مدول الاستیسیته بتن

مدول الاستیسیته بتن از جمله پارامترهای مکانیکی پراهمیت در ساخت‌وساز به ویژه در طراحی سدها به شمار می‌رود. تعیین این پارامتر معمولاً در آزمایشگاه و به وسیله‌ی قرار دادن نمونه‌های بتنی تحت  فشار و پس از رسم نمودار تنش-کرنش به دست خواهد آمد. تاکنون محققان بسیاری به کمک روش‌های ساده‌ی داده کاوی درصدد تعیین این پارامتر مهم برای انواع مختلفی از بتن‌ها  و بدون استفاده از آزمایش‌های وقت‌گیر و پیچیده برآمده‌اند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-	تعیین مدل پیش‌بینی مدول الاستیسیته بتن‌های با مقاومت معمولی و HPC با استفاده از منطق فازی، سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی، شبکه‌های عصبی مصنوعی، بردار ماشین پشتیبان و روش کمیته بردار پشتیبان  (Demir, 2005; Cüneyt et al., 2006; Venkiteela et al., 2010; Yan and Shi, 2010; Ahmadi-Nedushan, 2012; Yazdi et al., 2012; Moretti et al., 2016 )

2-	 تعیین مدل پیش بینی مدول الاستیسیته بتن‌های HSC با بهره‌گیری از شبکه‌های عصبی مصنوعی و برنامه‌نویسی ژنتیک خطی (2008; Gandomi et al., 2010 Demir)

3-	تعیین مدل پیش‌بینی مدول الاستیسیته بتن‌های خود متراکم  با به خدمت گرفتن بردار ماشین پشتیبان و دو تکنیک رگرسیونی سمبلیک  (Cao et al., 2013; Golafshani and Ashour, 2016)

4-	تعیین مدل پیش‌بینی مدول الاستیسیته بتن‌های حاوی سنگ‌دانه‌های بازیافتی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (Duan et al., 2013)

2-4-4- مدل‌های پیش‌بینی اسلامپ بتن

با توجه به اهمیت کارایی بتن، تاکنون بسیاری از محققان برای دست‌یابی به مدل‌هایی جهت پیش‌بینی اسلامپ بتن‌های معمولی از داده‌های جمع‌آوری‌شده از شرکت‌های تولید بتن آماده و روش‌های پرکاربرد شبکه‌های عصبی استفاده نموده‌اند (Jain et al., 2008; Chandwani et al., 2014; Chandwani et al., 2014; Chandwani et al., 2015).

علاوه بر بتن‌های معمولی، بتن‌های «HSC»  هم از انواع بتن‌هایی است در تحقیقات گوناگونی با به خدمت گرفتن شبکه‌های عصبی مصنوعی به آن‌ها پرداخته شده است (Dias and Pooliyadda, 2001; Öztaş et al., 2006; Agrawal and Sharma, 2010).

فصل سوم

مواد و روش

3-1- مقدمه

در فصل قبل با پیشینه ی تحقیق اعم از مطالعات آزمایشگاهی و عددی مبتنی بر روش های داده کاوی آشنا شدیم. در این فصل نیز در گام اول،  انواع مصالح، مواد مورد استفاده در تحقیق و آزمایشات صورت گرفته جهت رسیدن به نتایج مورد نیاز، به تفضیل توضیح داده خواهد شد و پس از آن مبانی روش‌های پرکاربرد داده‌کاوی استفاده‌شده در این تحقیق را مرور خواهیم کرد.

3-2- مصالح مورد استفاده

انتخاب مواد مصرفی بر اساس دو قاعده اساسی انجام گرفته است:

1- نتایج برنامه‌های آزمایشگاهی باید قابلیت کارایی در طرح دیوار آب‌بند سدهای خاکی ایران را نشان دهند.

- مواد باید نمایانگر انواع مواد در دسترس در سرتاسر ایران باشند.

مواد واقعی مورد استفاده در زیر بحث شده است:

3-2-1- سنگ‌دانه

بیش از 50 درصد حجم بتن را سنگ‌دانه‌ها تشکیل می‌دهند، هرچه سنگ‌دانه‌ها درشت‌تر و سختی آن‌ها بیشتر باشد، مقاومت بتن پلاستیک بیشتر می‌شود. منحنی دانه‌بندی باید پیوسته باشد. در این تحقیق، مصالح سنگی از معدن شن و ماسه واقع در 40 کیلومتری شهرستان سیرجان (بلورد-جاده پلنگی) تأمین شد و شن و ماسه گرد گوشه خوب (مصالح رودخانه‌ای) مورد استفاده قرار گرفت. مشخصات فیزیکی مصالح سنگی، مطابق با مشخصات ASTM C-33  می‌باشد (جدول ‏3-1).

جدول ‏3-1- مشخصات سنگ‌دانه بر اساس استاندارد ASTM C-33.

| خصوصیات | دامنه |
| --- | --- |
| عیار مدول سنگ‌دانه ریز* | 3/3-2 |
| ماکزیمم اندازه نرمال سنگ‌دانه درشت | 5/37-5/9 |
| دانسیته خشک ذرات رد شده | 1920 -1280 |
| جذب آب | 4-5/0 |
| وزن مخصوص ذرات | 9/2-3/2 |
| محتوای آب سطحی سنگ‌دانه درشت | %2-0 |
| محتوای آب سطحی سنگ‌دانه ریز | %10-0 |

. 100/ مجموع درصد تجمعی جرمی باقیمانده کلیه قطرها= عیار مدول سنگ‌دانه ریز *

3-2-2- رس سیلتی

از  مخلوط لای و رس عبوری از الک 200 با  قطری کمتر از 074/0 میلی‌متر، تحت عنوان رس سیلتی استفاده شد. هدف از به کار بردن رس سیلتی، بررسی تأثیر آن در کاهش مقاومت بالای بتن پلاستیک بود.

3-2-3- سیمان

سیمان عامل پیونددهنده اجزاء بتن پلاستیک است. در صورتی که مقدار رس استفاده‌شده در طرح اختلاط کم باشد، مقداری از سیمان ته‌نشین شده و در صورتی که زیاد باشد، سبب کاهش مقاومت بتن می‌گردد.

در این پژوهش از سیمان  تیپ 2 کارخانه سیمان کرمان در کلیه آزمایش‌ها استفاده شده است. تحلیل شیمیایی سیمان (جدول ‏3-2) نشان‌دهنده این است که با معیارهای ASTM C-150 مطابقت دارد. به منظور بررسی اثر سیمان از دو تیمار 200 و 280 کیلوگرم در مترمکعب بتن استفاده گردید.

جدول ‏3-2- آنالیز شیمیایی سیمان تیپ 2 کرمان.

| نوع سیمان | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | LOIa | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سیمان تیپ 2 | 90/21 | 09/5 | 90/3 | 40/62 | 90/1 | 83/1 | 40/1 | 42/98 |

a: Loss On Ignition.

3-2-4- آزمایش‌های رس

عازمی (1393) با بررسی سه نوع رس مختلف بنتونیت، کائولینیت و سپیولایت، توصیه کرد که  با توجه به مقاومت فشاری کم و جذب بیشتر آب و آلاینده و همچنین مقاومت کششی مناسب رس سپیولایت نسبت به سایر رس‌ها، از آن به عنوان یک منبع رسی مناسب در بتن پلاستیک استفاده شود.

لذا در این تحقیق از دو نوع خاک رسی مختلف به شرح زیر برای ساخت نمونه‌های بتن پلاستیک استفاده شد که عبارت‌اند از:

-	بنتونیت کلسیمی معدن سرخون هرمزگان (شکل 3-1- الف)

-	سپیولایت معدن فریمان خراسان رضوی (شکل 3-1- ب)

(الف)                                                            (ب)

شکل ‏3-1- بنتونیت (الف) و سپیولایت (ب).

3-2-4-1- دانه‌بندی خاک رس

برای خاک‌های رس (سپیولایت، بنتونیت) مصرفی در این تحقیق، 100 درصد دانه‌ها از الک شماره 100 عبور کرد، در نتیجه برای دانه‌بندی آن‌ها از آزمایش هیدرومتری استفاده شده است. این آزمایش بر اساس استاندارد شماره ASTM D422 انجام پذیرفته است. با انتخاب 50 گرم خاک و استفاده از هیدرومتر H152 و محلول چهار درصد هگزا متا فسفات این آزمایش انجام گرفته است.

3-2-4-2- تعیین حد روانی و خمیری

برای نشان دادن ویژگی‌های این سه نوع از مصالح کلوئیدی مصرفی، نمونه‌هایی از آن‌ها انتخاب و بر روی آن‌ها آزمایش‌های استاندارد حدود خمیرایی و روانی انجام شد که یافته‌های این آزمایش‌ها طبق استاندارد شماره ASTM D4318-87 به دست آمد.

3-2-4-3- مطالعات سطح ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی

نمونه‌های تهیه‌شده از معادن، پس از انتقال به آزمایشگاه ابتدا در معرض هوا خشک‌شده و پس از آسياب شدن از الک نمره 100 عبور داده شدند. سطح ویژه (SSA) نمونه‌های مربوط به ذخایر مورد بررسي با استفاده از روش N2-BET و ظرفيت تبادل کاتيوني (CEC) آن‌ها نيز با استفاده از روش استات سدیم تعيين شد (USDA-NRCS, 1996).

3-2-4-4- مطالعات کانی‌شناسی

معمول‌ترین روش شناسایي کانی‌های رسي استفاده از پراش پرتو ایکس است (Moore and Reynolds, 1989). برای تعيين ترکيب کاني شناختي ذخایر مورد مطالعه و همچنين تعيين درجه خلوص کاني سپيوليت در این ذخایر، نمونه‌های پودري از ذخایر مورد مطالعه تهيه و سپس پراش نگاشت‌های پرتو ایکس این نمونه‌ها توسط دستگاه پراش سنج پرتو ایکس فيليپس مدل PW1840 در محدوده زوایای پراش (2ϴ) 4 تا 70 درجه و سرعت اسکن 5/0 درجه در هر دقيقه در شرایط عملياتی ولتاژ 40 کیلوولت و آمپراژ 20 میلی‌آمپر توسط لامپ پرتوی ایکس با فلز هدف مس رسم شد.

3-2-4-5- مطالعات آنالیز عنصری

ترکیب کل عنصری نمونه‌های خاک رس آسیاب شده (عبوری از الک با نمره 270) برای عناصر سیلسیم، آلومینیم، آهن، منگنز، تیتانیم، کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، و فسفر توسط فلورسانس اشعه ایکس «XRF» (  (Philips, PW-2440تعیین گردید.

3-2-4-6- آزمایش تعیین چگالی ویژه

این آزمایش بر روی خاک‌ها و با انتخاب 25 گرم از هر نمونه و طبق استاندارد شماره ASTM D584-87 انجام شده است.

3-2-4-7-آزمایش تراکم

آزمایش تراکم با انتخاب سه کیلوگرم خاک عبوری از الک شماره 4 و طبق استاندارد شماره ASTM D698-78 و روش استاندارد انجام شد و درنهایت وزن مخصوص خشک حداکثر و رطوبت بهینه به دست آمد.

3-2-5-آب

در این تحقیق آب آشامیدنی آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه صنعتی سیرجان در همه آزمون‌ها استفاده شده است.

3-3- روش ساخت بتن

3-3-1- طرح اختلاط

از آنجایی که در این پژوهش بررسی تأثیر نوع رس بر خواص بتن پلاستیک مورد نظر بوده است، لذا در کلیه مراحل طراحی و ساخت نمونه‌ها نسبت رس به ماسه (عیار رس) تغییر داده شد. لیکن سایر اجزاء طرح اختلاط ثابت نگه داشته شد تا با حذف اثرات آن‌ها در معیارهای ارزیابی، بتوان نتیجه تغییرات عیار رس بر خواص بتن پلاستیک را ارزیابی کرد.

3-3-2- روش ساخت

به منظور نیل به اهداف این تحقیق و انجام آزمایش‌های مقاومت فشاری تک‌محوری، لازم بود تا تعدادی از نمونه‌های بتن پلاستیکی در قالب‌های مکعبی 10×10×10 و قالب‌های استوانه‌ای 10×20 ساخته شود. همچنین جهت بررسی مقاومت کششی دو نیم شدگی، از قالب‌های استوانه‌ای 10×20 استفاده شد.

جهت تولید یک مخلوط مشخص از بتن پلاستیک، ابتدا مواد کلوئیدی مورد استفاده در آن مخلوط به مدت 48 ساعت در مقداری از آب طرح اختلاط در درون ظرف‌های بسته (برای جلوگیری از تبخیر)، خیسانده شدند. این مرحله از عملیات اختلاط در کارهای ساخت بتن پلاستیک در کارگاه‌های سدسازی نیز رعایت می‌شود و هدف از انجام آن، عمل‌آوری کانی‌های رس در محیط آبی و رسیدن آن‌ها به تعادل شیمیایی در سطح بلورها است (Stavridakis, 2005). سپس برای تولید مخلوط و ساخت نمونه‌ها، خمیر به‌دست‌آمده از خیساندن رس به همراه باقیمانده آب طرح به صورت گل درآورده و به سنگ‌دانه‌ها و سیمان اضافه شد. پس از آماده شدن مخلوط و رسیدن آن به یکنواختی لازم، اسلامپ بتن پلاستیک اندازه‌گیری شد. برای ساخت نمونه‌ها مقداری از مخلوط با دقت در درون قالب‌ها ریخته می‌شد تا کمترین هدرروی را داشته باشد.

3-3-3- روش عمل‌آوری

اصولاً عمل‌آوری نمونه‌ها به دو منظور انجام می‌شود: (1) برای فراهم آوردن رطوبت کافی برای انجام واکنش‌های شیمیایی سیمان که نیاز به رطوبت دارد تا از ایجاد بهارخواب‌های پلاستیک روی سطح بتن جلوگیری شود و (2) برای ایجاد دمای مناسب و مقابله با مسائل حرارتی بتن (طاهرشمسی و همکاران، 1388). با توجه به اینکه در این تحقیق هدف از انجام آزمایش‌ها، مقایسه بین رفتار مکانیکی بتن‌های پلاستیک ساخته‌شده از رس‌های متفاوت و عیارهای متفاوت آن بوده است، لذا برنامه آزمایش‌ها چنان تعیین شد که تمامی نمونه‌های ساخته‌شده در شرایط یکسان و در محلی معین در آزمایشگاه بدون در نظر گرفتن روشی خاص (شکل ‏3 3)، فقط در داخل حوضچه آبی برای عمل‌آوری نگهداری شوند.

3-4- آزمایشات

3-4-1- مقاومت فشاری

مقاومت فشاری نمونه بتن، می تواند نمایانگر روند فعالیت‌های سیمانی و پوزولانی و کیفیت ماتریس سیمانی بتن و پیوستگی آن با سنگ‌دانه‌ها باشد. با وجود اینکه بتن پلاستیک دیوارهای آب‌بند نیاز به مقاومت بالا ندارند، ولی مقاومت فشاری آن بایستی به اندازه‌ای باشد که بتن قابلیت تحمل تنش‌های جانبی خاک چه در دوران اجرا و چه در دوران بهره‌برداری را داشته باشد. آزمایش مقاومت فشاری بتن برای نمونه‌های مکعبی و استوانه‌ای ساخته‌شده و تا 7، 28 و 90 روز عمل‌آوری شده، توسط دستگاه جک بتن شکنی که در آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه صنعتی سیرجان موجود بود و طبق استاندارد (ASTM C109) و با سرعت بارگذاری 3/0 مگاپاسگال بر ثانیه تعیین گردید.

3-4-2- مقاومت کششی

تعیین مقاومت کششی غیرمستقیم طبق استاندارد ASTM C496، به روش دو نیمه شدن (برزلین)، بر روی نمونه‌های استوانه‌ای بتن پلاستیک ساخته‌شده انجام شد.

در این آزمایش، نمونه به صورت افقی مطابق شکل 3-5 در زیر دستگاه قرار داده می‌شود و نیروی P بر آن وارد می‌شود تا نمونه دچار گسیختگی مطابق شکل گردد. مقاومت کششی بتن از رابطه (3-1) به دست می‌آید:

|  | (‏3-1) |
| --- | --- |

F: مقاومت شکاف خوردگی بتن

D: قطر نمونه استوانه‌ای

L: ارتفاع نمونه استوانه‌ای

P: نیرویی که باعث شکاف نمونه می‌گردد.

3-4-3- اسلامپ

در بتن پلاستیک اسلامپ و یا روانی بتن تازه می‌تواند نقش زیادي در ایجاد مشکلات اجرایی و یا جلوگیري از بروز آن‌ها داشته باشد.

آزمایش اسلامپ بر اساس استاندارد ASTM C143-90، روی نمونه‌های بتن صورت پذیرفت. به منظور انجام این آزمایش قالب فلزی اسلامپ (یک مخروط ناقص با قطر پایینی 8 اینچ (203 میلی‌متر) و قطر بالایی 4 اینچ ( 102 میلی‌متر) و ارتفاع 12 اینچ (305 میلی‌متر) را مرطوب کرده و روی سینی تخت صلب و مرطوب اسلامپ قرار داده شد. با ایستادن روی دو جای پا، قالب هنگام پر کردن محکم سر جایش نگه داشته شد. قالب در سه لایه پر گردید و هر لایه با 25 ضربه توسط میله فلزی و به طور یکنواخت کوبیده شد. سپس قالب بدون هیچ‌گونه حرکت جانبی یا پیچشی خیلی سریع بالا آورده شد و بلافاصله با اندازه‌گیری فاصله قائم بین بالای قالب و مرکز سطح بالای نمونه تغیر شکل یافته، اسلامپ تعیین گردید.

فصل چهارم

نتایج و بحث

4-1- نتایج آزمایشگاهی

4-1-1-	مقاومت فشاری

همین طور شکل‌های 4-1 و 4-2 مقایسه مقاومت‌های فشاری نمونه‌های مکعبی با توجه به تغییرات درصد رس در بتن پلاستیک بنتونیتی و سپیولایتی را در تیمار سنگ‌دانه 1600 و فاکتور سیمان280 کیلوگرم در مترمکعب  نشان می‌دهند. در این نمودارها هم برای هر دو نوع رس، عیار رس 20 درصد نسبت به سایر عیارها (به جز صفر درصد)، و همچنین زمان عمل‌آوری 90 روز بیش‌ترین مقاومت فشاری را داشته‌اند. مقاومت با درصد رس نسبت عکس و با زمان عمل‌آوری نسبت مستقیم نشان می‌دهد.

شکل ‏4-1- مقایسه مقاومت فشاری نمونه‌های مکعبی بتن پلاستیک بنتونیتی با فاکتور سیمان 280 کیلوگرم در مترمکعب به ازای درصد رس‌های مختلف و در زمان‌های عمل‌آوری متفاوت.

شکل ‏4-2- مقایسه مقاومت فشاری نمونه‌های مکعبی بتن پلاستیک سپیولایتی با فاکتور سیمان 280 کیلوگرم در مترمکعب به ازای درصد رس‌های مختلف و در زمان‌های عمل‌آوری متفاوت.

مغربی و همکاران (2011) و موسوی و همکاران (1390) مقایسه‌ای بین طرح‌های مختلف اختلاط بتن پلاستیک ساخته‌شده توسط رس بنتونیت از دیدگاه مقاومت فشاری داشتند. نتایج کلی آن‌ها در جدول‌های 4-1 ، 4-2 آورده شده است.

جدول ‏4-1- طرح‌های مختلف بتن پلاستیک با رس بنتونیت  (Maghrebi et al., 2011).

| طرح اختلاط | سنگ‌دانه () | سیمان () | بنتونیت () | آب () | اسلامپ () | مقاومت فشاری () |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1640 | 200 | 15 | 210 | 8 | 75/12 |
| 2 | 1670 | 200 | 25 | 230 | 7 | 23/8 |
| 3 | 1650 | 200 | 30 | 240 | 9 | 87/6 |
| 4 | 1650 | 250 | 20 | 270 | 10 | 68/16 |
| 5 | 1660 | 250 | 25 | 300 | 10 | 22/14 |
| 6 | 1665 | 250 | 30 | 310 | 11 | 24/13 |
| 7 | 1680 | 270 | 25 | 320 | 10 | 13/19 |
| 8 | 1690 | 270 | 30 | 340 | 12 | 68/16 |
| 9 | 1685 | 300 | 30 | 370 | 10 | 62/19 |
| 10 | 1600 | 300 | 35 | 375 | 8 | 66/17 |

جدول ‏4-2- طرح‌های مختلف بتن پلاستیک با رس بنتونیت  (موسوی و همکاران، 1390).

| طرح اختلاط | سنگ‌دانه () | سیمان () | بنتونیت () | آب () | اسلامپ () | مقاومت فشاری () |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 28 روزه | 90 روزه |
| 1 | 1550 | 200 | 25 | 280 | 5/4 | 5 | 74/8 |
| 2 | 1550 | 200 | 20 | 140 | 4 | 6 | 49/9 |
| 3 | 1550 | 200 | 15 | 180 | 5/1 | 24/11 | 49/15 |
| 4 | 1550 | 225 | 30 | 315 | 5/5 | 25/5 | 74/6 |
| 5 | 1550 | 225 | 25 | 270 | 3 | 8 | 24/11 |
| 6 | 1550 | 225 | 20 | 5/202 | 8/0 | 74/9 | 49/14 |
| 7 | 1550 | 250 | 30 | 350 | 1/6 | 25/5 | 24/7 |
| 8 | 1550 | 250 | 25 | 300 | 5/4 | 24/7 | 10 |
| 9 | 1550 | 250 | 20 | 225 | 1 | 49/11 | 74/14 |
| 10 | 1550 | 275 | 35 | 385 | 10 | 5 | 99/6 |
| 11 | 1550 | 275 | 30 | 330 | 5/5 | 6 | 74/8 |
| 12 | 1550 | 275 | 20 | 5/347 | 5/2 | 49/10 | 49/15 |
| 13 | 1550 | 300 | 35 | 420 | 11 | 25/4 | 24/8 |
| 14 | 1550 | 300 | 30 | 360 | 5/6 | 75/5 | 99/8 |

4-2- مقایسه روش‌های ANN-PSO، SVM-PSO و ANFIS-PSO

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، از بین سه روش ارزیابی‌شده در این پایان‌نامه روش ANN-PSO در مقایسه با دو روش دیگر امکان پیش‌بینی دقیق‌تر پارامترهای مقاومتی و کارایی بتن پلاستیک را فراهم می‌سازد. همچنین می‌توان دید که دقت روش SVM-PSO در مقایسه با دقت روش ANFIS-PSO در همه‌ی موارد به غیر از اسلامپ بیشتر است. در مجموع با توجه به ارزیابی انجام‌شده در این مقاله روش ANN-PSO برای پیش‌بینی پارامترهای مقاومتی و کارایی بتن پلاستیک پیشنهاد می‌شود و می‌توان انتظار داشت که مقادیر پیش‌بینی‌شده به استفاده از این روش دارای ضریب رگرسیون بیش از 95/0 برای مقاومت فشاری و کششی و ضریب رگرسیون بیش از 90/0 برای مدول الاستیسیته و اسلامپ بتن پلاستیک باشند.

شکل‌های 4-1 و 4-2 مقادیر اندازه‌گیری شده مقاومت فشاری و مقاومت کششی دو نیم شدگی بتن پلاستیک را در مقابل مقادیر پیش‌بینی‌شده با استفاده از هر یک از روش‌های ANN-PSO، SVM-PSO و ANFIS-PSO نشان می‌دهد. همچنین در این نمودار خطوط مربوط به درصد خطا نسبت به خطای صفر (خط برابری) ترسیم شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، روش ANN-PSO در مقایسه با دو روش دیگر با خطای کمتری مقدار پارامترهای مقاومتی و کارایی بتن پلاستیک را پیش‌بینی می‌کند، به طوری که در اکثر موارد درصد خطای پیش‌بینی با استفاده از این روش کمتر از 20 درصد است.

شکل ‏4-1- مقایسه عملکرد مدل‌های مختلف در پیش‌بینی مقاومت فشاری.

شکل ‏4-2- مقایسه عملکرد مدل‌های مختلف در پیش‌بینی مقاومت کششی دو نیم شدگی.

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- نتیجه گیری کلی

بر اساس هدف‌های مورد نظر، روش تحقیق و نتایج بسط داده شد، در زیر نتایج اصلی به‌دست‌آمده از تحقیق به اختصار به شرح زیر بیان می‌شوند:

1-  خاک‌های رسی مورداستفاده در خواص مهندسی با یکدیگر متفاوت می‌باشد؛ به طوری که رس بنتونیت حد روانی و شاخص خمیری بیش از سپیولایت دارد. اما ظرفیت تبادل کاتیونی و رطوبت بهینه سپیولایت بیش از بنتونیت است.

2-  طرح اصلی تحقیق و اختلاط بتن‌ها  در فصل سوم به طور مفصل توضیح داده شده است. نسبت آب به ریزدانه و سیمان نیز ضمن تهیه بتن‌ها به دست آمد. در تیمار سنگ‌دانه 1600 و فاکتور سیمان 200 کیلوگرم در مترمکعب نسبت به تیمار سنگدانه 1600 و فاکتور سیمان 280 کیلوگرم در مترمکعب، نسبت آب به سیمان و ریزدانه در نمونه‌های مختلف رس بیشتر می‌باشد. همچنین با افزایش عیار رس، نسبت آب به سیمان و رس نیز افزایش می‌یابد. اما به طور کلی نسبت آب به سیمان و رس به صورت  سپیولایت> بنتونیت می‌باشد. نسبت آب به ریزدانه بالا برای عمل‌آوری سبب پیوند بهتر و چسبندگی بیشتر رس و خاصیت شکل‌پذیری آن می‌شود، اما اثری معکوس روی مقاومت فشاری بتن دارد.

- اسلامپ بتن‌ها شبیه هم و در تمام نمونه‌ها با توجه به آزمایش‌های انجام‌گرفته 20 سانتی‌متر بود که در دامنه تعیین‌شده برای اسلامپ بتن پلاستیک (22-10) قرار داشتند. البته توصیه می‌شود اسلامپ بتن پلاستیک کمتر از 5/17 سانتی‌متر نباشد.

5-2- پیشنهادها

1-  بهتر است نسبت‌های رس بیشتری (%10، %25  و %30 ) نیز بررسی شود.

2-  بهتر است نسبت سنگ‌دانه های مختلف هم  بررسی ‌شده و اثر آن روی مقاومت فشاری و مقاومت کششی تحلیل شود.

3-  بهتر است نتایج مدول الاستیسیته نیز در مطالعات بعدی بررسی گردد.

- پیشنهاد می‌شود با در دست داشتن خصوصیات مصالح اطراف دیوار آب‌بند سدهای خاکی، نتایج مذکور جهت شبیه‌سازی دینامیکی نیز استفاده گردد.

5-  پیشنهاد می‌شود تا مدل‌های پیش‌بینی دیگری با استفاده از پایگاه داده‌ی جامع‌تر ساخته شوند.

6-  پیشنهاد می‌شود تا سایر روش‌های داده‌کاوی و ترکیب آن‌ها با الگوریتم‌های بهینه‌سازی دیگر بررسی شوند.

منابع

آزادمنش، ع. و اسلامیان، ف. 1380. بتن پلاستیک سد کرخه. اولین کارگاه تخصصی دیوار آب‌بند سد کرخه، وزارت نیرو، تهران، ایران.

اسپندار، ک. 1380. بررسی آزمایشگاهی رفتار بتن پلاستیک تحت فشار محصورکنندگی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران. 174 صفحه.

باقری، ع. و بابایی، م. 1384. بررسی تأثیر کاربرد دوده سیلیسی در کاهش نفوذپذیری بتن پلاستیک دیوارهای آب‌بند. دومین کنگره مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

باقری، ع. عبدی، م. ر. و ممبینی، م. 1382. افزایش شکل‌پذیری بتن‌های پلاستیک بدون کاهش مقاومت از طریق بهینه‌سازی حجم فاز دوغاب بنتونیت و سیمان در مخلوط. ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

بهرامی، ص. عباسی دزفولی ع. و اولی پور، م. ۱۳۹۳. انتخاب مناسب‌ترین طرح بتن پلاستیک با استفاده از روش تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه. اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران، ایران.

بینازاده، ن. 1386. بررسی اثرات نوع کانی رس بر تغییر شکل‌پذیری لایه‌بندی بتن پلاستیک به عنوان المان آب‌بند پی سدهای بزرگ. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران. 84 صفحه.

پاشازاده، ا. کیا خسروی، م. و گنجیان، ن. 1387. تخمين طرح اختلاط بتن پلاستيك مناسب جهت ديوار آب‌بند سدهاي خاكي. چهاردهمين كنفرانس دانشجويان مهندسي عمران، سمنان، ایران.

حجتی، س. و خادمی، ح. 1392. بررسی برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و کانی‌شناسی ذخایر سپیولایت شمال خاور ایران. مجله علوم زمین، 90: 174-165.

حسنی آهنگر، م. ر. و کنگاوری، م. ر. 1388. اصول و مبانی هوش مصنوعی. انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران.

حمد الله، ب. و خان محمدی، م. ۱۳۸۹. بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده از بتن پلاستیک حاوی دوده سیلیسی در اعضای سازه‌ای. دومین کنفرانس ملی بتن ایران، انجمن بتن ایران، تهران، ایران.

خادمی، خ. و ملک محمودی، ش. 1380. مسائل و مشکلات طرحی و اجرایی دیوار آب‌بند. اولین کارگاه تخصصی دیوار آب‌بند سد کرخه. وزارت نیرو، تهران، ایران.

داس، ب. م. 1387. اصول مهندسی ژئوتکنیک. جلد اول-مکانیک خاك، ترجمه طاحونی، ش. چاپ هشتم، مؤسسه انتشاراتی پارس آئین، 992 ص.

دبیر، ا. ۱۳۹۳. بررسی آزمایشگاهی تأثیر میزان بنتونیت بر مقاومت فشاری، مدول ارتجاعی و نفوذپذیری بتن پلاستیک. پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، انجمن علمی دانشجویی عمران دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

رحیمی، ح. 1386. سدهای خاکی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول. 674 صفحه.

سروش، م. و مجتهدي، ا. ف. 1381. کليات طراحي و اجراي ديوارهاي آب‌بند بتن پلاستيک در پي سدها. مجموعه مقالات کارگاه آموزشي و تخصصي مسائل خاص طراحي سدها و تشکيلات وابسته به آن، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ایران.

سفيد گربائي، ح. 1362. بررسی عوامل مؤثر در جهت بهبود خواص بتن‌های پلاستیکی. پایان‌نامه كارشناسي ارشد. دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

شهبازنیا، م. و شکرچی زاده، م. ۱۳۸۷. طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب‌بند پروژه سد مخزنی دویرج. دومین کنفرانس ملی نیروگاه‌های آبی کشور، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران، ایران.

صدقی اصل، م. 1384. اثر موقعیت بهینه پرده آب‌بند قائم در کاهش نشت و سرعت جریان در زیر سازه‌های آبی با استفاده از مدل عددي. پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه کرمان، کرمان، ایران.

صفی خانی، ع. ا. ۱۳۸۷. استفاده از بتن پلاستیک برای بهبود کیفیت فونداسیون پلینت در پروژه سدهای سیاه‌بیشه. دومین کنفرانس ملی نیروگاه‌های آبی کشور، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران، ایران.

طاهرشمسی، ا. بختیاری، آ. و بینازاده، ن. 1388.  بررسی آزمایشگاهی تأثیر نوع و میزان کانی‌های رسی بر مقاومت فشاری بتن پلاستیک. نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن، 4(7): 35-43.

ظفری، ب. و ذبیح اله زاده، ع. ۱۳۸۸. مطالعه روش‌ها، بررسی ابزار و طراحی دستگاه بتن پلاستیک به منظور سنجش مدول الاستیسیته و ... با هدف دستیابی به طرح اختلاط بهینه بتن پلاستیک دیوار آب‌بند سد گتوند. نخستین کنفرانس بین‌المللی تکنولوژی بتن، مرکز ملی مقاوم‌سازی، تبریز، ایران.

عازمی، س. 1393. دیوارهای آب‌بند بتن پلاستیکدر سدهای خاکی؛ با دیدگاه منابع کانی رس مناطق خشک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران. 95 صفحه.

عباسلو، ح. سنجری، ر. و دهیادگاری، س. 1393. تأثیر کانی رس سپیولایت بر مقاومت فشاری بتن پلاستیک. اولین کنفرانس ملّي مکانیک خاک و مهندسي پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران.

عجم، ع. و مهاجری برج قلعه، ر. ۱۳۸۹. بررسی نسبت آب به سیمان بر روی بتن‌های پلاستیک دیوار آب‌بند سدها. اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک، موسسه آموزش عالی پردیسان، بابلسر، ایران.

فتحی ناز، م. 1377. بررسی اثر میزان بنتونیت و فشار جانبی خاک در رفتار تنش – کرنش دیواره آب‌بند یا مصالح بتن پلاستیک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 129 صفحه.

قبادیان، ر. و خدائی، ك. 1388. تأثیرات دیواره آب‌بند و زهکش بر نیروی زیر فشار و گرادیان خروجی زیر سازه‌های آبی با حل عددي معادله عمومی جریان آب در خاک به روش احجام محدود. مجله آب و خاك دانشگاه فردوسی مشهد، 23(4): 148-160.

کاوه، ع. و ایرانمنش، ع. 1383. شبکه‌های عصبی مصنوعی در بهینه‌سازی سازه‌ها. انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

کیانوش، ش. 1391. بنتونیت، خاک با هزار نوع مصرف،  انتشارات گنج هنر، تهران.

کرباسی، ر. و نادری، ا. 1390. اولین کنفرانس بین‌المللی بتن‌های ناتراوا-مخازن ذخیره آب شرب، دانشگاه گیلان.

کیا، م. 1394. شبکه‌های عصبی در MATLAB. انتشارات کیان رایان سبز، تهران، ایران.

کیانی فر، ر. 1390. اجرای پرده آب‌بند در زیر دیوار آب‌بند در ساختگاه‌های با ضخامت زیاد آبرفت. سی‌امین گردهمایی علوم زمین، اسفندماه.

مریخ بیات، ف. 1391. الگوریتم‌های بهینه‌سازی الهام گرفته از طبیعت. انتشارات نص، تهران، ایران.

منهاج، م. ب. 1392. مبانی شبکه‌های عصبی هوش محاسباتی، جلد اول. انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

موسوی حرمی، ر. 1377. رسوب‌شناسی. انتشارات آستان قدس رضوی. چاپ پنجم.

موسوی، ح. صبورکازران، ح. و فغفور، م. 1390. اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، زیباکنار، ایران.

میرقاسمی، ع. ا. و حاجی قاسمی، ع. ا.  ۱۳۷۹. بررسی گرادیان هیدرولیکی مجاز بتن پلاستیک. چهارمین کنفرانس سد‌سازی، تهران، ایران.

نورپور، م. کارباتی اصل، ر. و زندی، ی. ۱۳۸۹. بررسی تأثیر پوزولان طبیعی بر خواص بتن پلاستیک. دومین کنفرانس ملی بتن ایران، انجمن بتن ایران، تهران، ایران.

وفائیان، م. 1377. سدهای خاکی. جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان. 496 صفحه.

Agrawal, V. and Sharma, A. 2010. Prediction of slump in concrete using artificial neural networks. World Academy of Science, Engineering and Technology, 45: 25-32.

Ahangar Asr, A. Faramarzi, A. and Javadi, A. 2010. An evolutionary numerical approach to modelling the mechanical properties of rubber concrete. Paper presented at the Computing in Civil and Building Engineering, Proceedings of the International Conference.

Ahmadi-Nedushan, B. 2012. Prediction of elastic modulus of normal and high strength concrete using ANFIS and optimal nonlinear regression models. Construction and Building Materials, 36: 665-673.

Akbulut, A. Kadir, S. 2003. The geology and origin of sepiolite, palygorskite and saponite in Neogene lacustrine sediments of the Serinhisar- Acipayam Basin, Denizli, SW Turkey,” Clays and Clay Minerals, 51: 279-292.

Alshihri, M. M., Azmy, A. M. and El-Bisy, M. S. 2009. Neural networks for predicting compressive strength of structural light weight concrete. Construction and Building Materials, 23(6): 2214-2219.

Altun, F. Kişi, Ö. and Aydin, K. 2008. Predicting the compressive strength of steel fiber added lightweight concrete using neural network. Computational Materials Science, 42(2): 259-265.

Alvarz, J. M. Bernal, L. and Alberto, C. Surescu, M. 1982. gathering and translating by Ahmad Farhadi Langroudi, Moshaver Mahab Qods engineering supervising affair, Ordibehesht 74, plastic concrete properties of Convento Viejo dam flood wall, Chile.

Asci, Y. Nurbas, M. and Acıkel, Y.S. 2008. A comparative study for the sorption of Cd(II) by K-feldspar and sepiolite as soil components, and the recovery of Cd(II) using rhamnolipid biosurfactant . Journal of Environmental Management, 88: 383–392.

Atici, U. 2010. Prediction of the strength of mineral-addition concrete using regression analysis. Magazine of Concrete Research, 62(8): 585-592.

Ayaz, Y. Kocamaz, A. F. and Karakoç, M. B. 2015. Modeling of compressive strength and UPV of high-volume mineral-admixtured concrete using rule-based M5 rule and tree model M5P classifiers. Construction and Building Materials, 94: 235-240.

Bagheri, A. R. Alibabaie, M. and Babaie, M. 2008. Reduction in the permeability of plastic concrete for cut-off walls through utilization of silica fume. Construction and Building Materials, 22(6): 1247-1252.

Bai, J. Wild, S. Ware, J. A. and Sabir, B. B. 2003. Using neural networks to predict workability of concrete incorporating metakaolin and fly ash. Advances in Engineering Software, 34(11): 663-669.

Barakat, M. 2011. New trend in removing heavy metals from industrial waste waters. Arabian Journal of Chemistry, 4: 361-377.

Başyigit, C. Akkurt, I. Kilincarslan, S. and Beycioglu, A. 2010. Prediction of compressive strength of heavyweight concrete by ANN and FL models. Neural Computing and Applications, 19(4): 507-513.

Behnood, A. Verian, K. P. and Gharehveran, M. M. 2015. Evaluation of the splitting tensile strength in plain and steel fiber-reinforced concrete based on the compressive strength. Construction and Building Materials, 98: 519-529.

Bhanja, S. and Sengupta, B. 2002. Investigations on the compressive strength of silica fume concrete using statistical methods. Cement and Concrete Research, 32(9): 1391-1394.

Bhathy, M. S. Y. 1985. Mechanism of pozzolanic reactions and Control of Alkali-Aggregate expansion, Cement Concrete, and aggregates, ASTM, west Conshohocken, Pensylvania. 69-77.

Bilgehan, M. 2011. A comparative study for the concrete compressive strength estimation using neural network and neuro-fuzzy modelling approaches. Nondestructive Testing and Evaluation, 26(01): 35-55.

Bilim, C. Atiş, C. D. Tanyildizi, H. and Karahan, O. 2009. Predicting the compressive strength of ground granulated blast furnace slag concrete using artificial neural network. Advances in Engineering Software, 40(5): 334-340.

Bleifuss, R. L. 1973. Activation of Non-Swelling Bentonite Clay Minerals, 10: 41-50.

Boğa, A. R. Öztürk, M. and Topçu, İ. B. 2013. Using ANN and ANFIS to predict the mechanical and chloride permeability properties of concrete containing GGBFS and CNI. Composites Part B: Engineering, 45(1): 688-696.

Boukli Hacene, S. M. A. Ghomari, F. Schoefs, F. and Khelidj, A. 2014. Probabilistic Modelling of Compressive Strength of Concrete Using Response Surface Methodology and Neural Networks. Arabian Journal for Science and Engineering, 39(6): 4451-4460.

Bradley, W. F. and Grim, R. E. 1951. High temperature thermal effects on clay and related materials. Am. Mineral, 36: 182-201.

Brodal, A. 1981. Neurological anatomy in relation to clinical medicine (3rd ed.): Oxford University Press, USA.

### Abdel-Sabour, M. F. and Abo-Seoud, M. A. 1996. Effects of organic waste compost addition on sesame growth yiled and chemical composition. Agriculture, Ecosystems and Environment, 6: 157-164.

Allievi, B., Marchesini, M., Salardi, C., Piano, V. and Ferrari, A. 1993. Plant quality and soil residual fertility six year after compost treatment. Bioresource Technology, 43: 85–89.

Asar, E. and Scarisbrick, D. H. 1995. Rate of nitrogen and sulfur fertilizers on yield, yield components and seed quality of oil seed Rape (Brassica napuse L.). Field Crops Research, 44: 41-46.

Badran, F. S. and Safwat, M. S. 2004. Response of fennel plants to organic manure and bio-fertilizers in replacement of chemical fertilization. Egyptian Journal of Agricultural Research, 82: 247-256.

Barea, J. M., Pozo M. J., Azcon, R. and Azcon-Aguilar C. 2005. Microbial co-operation in the rhizosphere. Journal of  Experimental Botany, 56: 1761-1778.

- Bashan, Y. and Doubrovsky, J. G. 1996.  Azospirillum spp. Parcitipation in dry matter partitioning in grasses at the whole plant level. Biology and Fertility of Soils, 23: 435-440.

- Bhadauria, S., Pahari, G. K. and Kumar, S. 2000. Effect of Azospirillum biofertilizer on seedling growth and seed germination of Emblica officinalis. Indian Journal of  Plant Physiology, 5: 177-179.

Belde, M., Matteid, A., Sprengle, B., Albrecht, B. and Hurle, H. 2000. Long- term development of yield affecting weeds after the change from conventional to integrated and organic farming. In Proceeding 20 German Conference on Weed Biology and Weed Control, 17: 291-301.

Blaise, D., Singh,  J. V., Bonde, A. N., Tekale, K. U. and Mayee, C. D. 2005. Effects of farmyard manure and fertilizers on yield, fiber quality and nutrient balance of rain fed Cotton (Gossypium hirsutum L.). Bioresource Technology, 96:345-349.

Brussard, L. and Ferrera-Cenato, R. 1997. Soil ecology in sustainable agricultural systems. New York, Lewis publishers, 168 p.

Chakmakci,  R.,  Donmez, F.,  Aydın, A.  and  Sahin, F.  2006. Growth promotion of plants by plant growth-promoting rhizobacteria under greenhouse and two different field soil conditions. Soil Biology and Biochemistry, 38: 1482–1487.

Chakmakci, R., Kantar, F., and Algur, O. F. 1999. Sugar beet and barley yield in relation to Bacillus polymyxa and Bacillus megaterium var. phosphaticum inoculation. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 162: 437–442.

Champawat, R. S. and Pathak, V. N. 1988. Role of nitrogen, phosphorusfertilizers and organic amendment in Cumin (Cuminum cyminum L.) with incited by fusarium oxysparium F. SP. Cumin. Indian Journal of Agronomy, 58: 728- 730.

Chandhary, G. R. 1989. Effect of nitrogen level and weed control on weed competition, nutrient uptake of Cumin (Cuminum cyminum L.). Indian Journal of Agricutural Science, 59(6): 397-399.

### Chandula, R. P. and Strivastava, R. K. 1970. Cumin cultivation in Rajastan. Indian Council of Agricultural Research, 12:13-16.

Cronquist, A. 1991. An integrated system of classification of flowering plants. Columbia University Press, New York, 846-849.

Damodar Reddy, D., Subba Rao, A. and Tupa, T. R. 2000. Effects of continuous use of catle manure and fertilizer phosphorus on crop yields and soil organic phosphorus in a vertisol. Bioresource Technology, 75:113-118.